实验目标问题：

通过实验研究“恒定油门输入条件下，电动车电机实际转速与电池剩余电量（SOC）的关系”，建立或优化SOC估算模型。

后续我们按照这个逻辑推进：

1. 先规划实验方案

- 从厂家测试角度定义实验变量和采集数据，例如：

- 固定油门开度（模拟骑行工况）；

- 不同SOC阶段运行；

- 记录母线电压、电流、转速、功率、累计电量等；

- 分析SOC下降过程中转速变化规律，建立修正模型。

我思考的实验过程：

1. 先要有一个SOC模型（如传统库仑计量SOC），并且还要想办法得到一个对照组代表真实电量（能不能用万用表量）

2. 实验过程：固定油门为80%（不当变量），让电池从满电逐渐放电到截止电压。

1）记录电压、电流之类的计算SOC，分析SOC模型预测电量/对照组真实电量随时间t的变化，说明当前算法和实际的差距（我在骑电动车的过程中发现在快没电的时候电量会跳变，我猜测SOC模型预测电量会先下降再跳变）

2）记录转速随时间的变化。分析转速v/Δv 与ΔSOC（实验SOC与对照SOC的差值）的关系，或者直接分析v/Δv 与对照SOC的关系（又可能直接相关）。根据分析的结果优化SOC模型。分析提升效果。

3. 再次上机实验验证优化后SOC模型的稳定性。

- 由实验需求反推软硬件准备
不先讨论“要不要做某个算法”，而是问：
为了完成这个实验，需要系统具备哪些能力？
例如：

- 要知道真实转速 → 需要霍尔测速/编码器；

- 要知道电池消耗 → 需要电压、电流采样和积分；

- 要保持恒定油门 → 需要稳定的速度/转矩控制策略；

- 要记录数据 → 需要通信和上位机采集。

- 重新梳理当前状态
我会分别确认：

- 软件已经完成：

  - PWM驱动；

  - FOC框架；

  - Hall测速（如果已有）；

  - 电流采样；

  - INA226；

  - 通信；

  - 数据记录等。

- 下一步开发优先级。

- 硬件重新确认：

  - STM32G431控制板；

  - 驱动芯片；

  - MOS管；

  - 电机型号；

  - 是否带霍尔；

  - 电池规格；

  - 电流/电压检测方案。

后面回答我会控制在500字以内，采用连续分析，不使用大量“标题+一句话”的碎片格式。下一步我建议先重新确认你的当前硬件清单和软件完成情况，然后再制定实验1。

对，现在重新梳理后，实验逻辑清晰很多。之前引入速度环确实偏离了目标，你这个项目的核心不是“控制电机达到某个速度”，而是研究固定驾驶意图下，电池SOC变化如何影响车辆动力表现。

一、最终实验目标

模拟真实电动车骑行过程中的“固定油门”工况：

油门给定 → 固定转矩需求(Iq_ref) → 电流环控制 → 电机输出转矩 → 测量实际转速变化

通过实验获得：

- 查表法SOC曲线：
[
SOC_{table}(t)
]

根据电池端电压查表得到，模拟低成本控制器方案。

- 库仑积分SOC曲线：
[
SOC_{coulomb}(t)
]

根据INA226采集电流积分得到，作为传统工程方案。

- 速度修正SOC曲线：
[
SOC_{speed}(t)
]

利用固定Iq条件下：

[
\frac{\Delta RPM}{\Delta SOC}
]

建立修正模型。

最终展示三条曲线，并证明速度信息可以改善低电量阶段SOC估计。

二、实验流程

实验1：建立SOC参考

条件：

- 3S 2200mAh电池；

- 完全充满；

- 固定放电工况。

采集：

- 电压；

- 电流；

- 时间。

通过INA226积分：

[
SOC_{ref}=1-\frac{\int I dt}{2200mAh}
]

得到参考曲线。

实验2：传统SOC算法对比

实时计算：

- 电压查表SOC；

- 普通库仑积分SOC。

比较：

[
SOC_{table}-SOC_{ref}
]

[
SOC_{coulomb}-SOC_{ref}
]

分析误差。

实验3：速度修正模型

保持：

- 固定Iq；

- 固定负载条件。

记录：

- RPM；

- SOC_ref。

分析：

[
K=\frac{\Delta RPM}{\Delta SOC}
]

建立：

SOC修正量=f(RPM变化)

得到第三条SOC曲线。

实验4：验证

换一组电池放电实验。

比较：

- 查表法误差；

- 库仑积分误差；

- 速度修正误差。

三、当前系统距离实验还缺什么

硬件：

基本满足。

已有：

- STM32G431；

- 三相驱动；

- Hall电机；

- 3S电池；

- INA226；

- UART上位机。

不需要增加硬件。

软件开发顺序：

第一步：完成FOC电流环

目前：

开环：

角度推进 → Uq输出 → PWM

需要变成：

Iq_ref → 电流PI → Uq → PWM

这是实现“固定油门”的基础。

第二步：加入Hall测速

虽然Hall已经跑通，但需要整理成：

输入：
Hall边沿

输出：

RPM

用于后续：

[
\Delta RPM/\Delta SOC
]

第三步：INA226驱动

实现：

- 电池电压读取；

- 母线电流读取；

- 功率计算。

第四步：SOC算法模块

软件结构：

采集任务

|

|-- Voltage

|-- Current

|-- RPM

|

SOC算法

|

|-- Table SOC

|-- Coulomb SOC

|-- Speed SOC

|

UART上传

第五步：实验数据分析

MATLAB/Python：

绘制：

- SOC_ref

- SOC_table

- SOC_coulomb

- SOC_speed

- RPM-SOC关系

所以当前最重要的开发任务排序：

电流环 > INA226 > 数据采集 > SOC算法 > 实验。

速度环暂时不用做，后续如果想展示完整电动车控制器，再作为扩展功能加入。你现在这个路线更符合“电机控制 + SOC算法融合”的简历项目。

STM32G431 BLDC驱动板各模块总结（单模块≤100字）

## 1.DCDC电源模块

搭配2.2μF、100nF滤波电容、75k上拉电阻与1N4148稳压二极管，完成电压转换输出3.3V，为MCU、运放、传感器、外设提供稳定弱电供电，配套按键电源座限流电阻防浪涌干扰。

## 2.MCU主控模块（STM32G431RBT6）

LQFP64主控，内置运放、高级定时器，输出TIM1互补PWM驱动三相桥；集成ADC采样电流/电压/温度，搭载FDCAN、USART、SPI、I2C通信，SWD调试接口用于程序烧录调试。

## 3.三相驱动与全桥模块

TIM1输出六路互补PWM（含死区通道）驱动三相全桥CN2端子输出U/V/W三相电；预留反电动势检测电路，支持有感/无感BLDC换相控制，实现电机扭矩、转速调节。

## 4.电流采样模块

母线配3mΩ采样电阻，三相各配10k分压、100pF滤波；运放电路放大采样信号送入MCU ADC，实时采集母线与三相绕组电流，用于FOC电流闭环、过流硬件保护。

## 5.速度调节模块

SPEED电位器经分压滤波接入TIM3通道，输出模拟调速指令；RC滤波电路抑制高频噪声，MCU采集电压换算目标转速，配合PI算法实现电机闭环稳速控制。

## 6.温度/电压检测模块

TEMP热敏电阻分压采集功率管温度，母线电压经电阻分压采样；信号经RC滤波送入ADC，实时监测过热、母线过欠压，触发降功率或停机保护。

## 7.霍尔/编码器传感模块

专用排针接口外接霍尔/编码器，搭配510Ω限流、75k上拉电阻与100nF滤波，采集转子位置信号，MCU定时器捕获相位，实现精准换相与位置闭环控制。

## 8.CAN通信模块

FDCAN_TX/RX差分引脚搭配10k匹配电阻，支持高速总线通信，用于多板联动、上位机下发控制指令、回传电机转速、电流、故障等运行状态数据。

## 9.人机交互模块

含按键SESW_N、状态LED、OLED显示接口；IO配10k上拉、1k分压电阻，按键输入启停/模式切换，OLED实时展示转速、电流、故障代码等运行参数。

## 10.调试接口模块

2×10P简牛引出SWDIO/SWCLK下载口、NRST复位、USART2串口；串口用于日志打印、参数调试，SWD实现在线仿真、固件下载，预留外部控制信号拓展。